－　目　次　－

２.１.２７ 進捗状況照会　補正オーダ変更項目一覧	2.1.27-1

２.１.２７.１ 進捗状況照会　補正オーダ変更項目一覧画面	2.1.27-1

２.１.２７.１.１ 画面機能	2.1.27-1

２.１.２７.１.２ 画面入力項目	2.1.27-5

２.１.２７.１.３ アンカー	2.1.27-5

### 進捗状況照会　補正オーダ変更項目一覧

#### 進捗状況照会　補正オーダ変更項目一覧画面

##### 画面機能

###### 受信した補正オーダの一覧および補正受信前後の工事情報項目の変更内容を一覧表示する。

###### 進捗状況照会　検索結果画面より本画面に遷移した場合、「最新補正印刷」ボタンおよび「一覧表示」ボタンを本画面に表示し、進捗状況照会更新権限を有するユーザの場合、「処理開始」ボタンを表示する。

###### 進捗状況照会　詳細画面／工事情報更新画面よりサブウィンドウにて本画面が呼び出された場合、「閉じる」ボタンのみを表示する。

###### 画面イメージを図 ２.１.２７.１.１－１および図 ２.１.２７.１.１－２に示す。

図 ２.１.２７.１.１－１　補正オーダ変更項目一覧画面イメージ（進捗状況照会　検索結果画面より遷移時）

図 ２.１.２７.１.１－２　補正オーダ変更項目一覧画面イメージ（進捗状況照会　詳細画面／工事情報更新画面より遷移時）

###### 補正受信前／補正受信後の項目値は、工事情報更新画面の表示順に従いタブ名・グループ名・項目名の順にソートし、表示する。

※工事情報更新画面において、非表示の項目（いずれの業務フローおよびステータスにおいても非表示である項目）またはアクセスPF（設備連携機能部）からの流通対象外項目については、本画面への表示は行わない。

###### 「最新補正印刷」ボタン押下により、最新補正の内容を補正オーダ変更項目リストとしてサブウィンドウに帳票出力する。（「帳票設計編　１.１　帳票」を参照）

###### 「一覧表示」ボタン押下により、進捗状況照会　検索結果画面に遷移する。

###### 「処理開始」ボタン押下により、サブウィンドウにて進捗状況照会　工事情報選択画面を表示する。

###### 「閉じる」ボタン押下、本画面より進捗状況照会　詳細画面／工事情報更新画面にフォーカスが移動した場合、本画面を閉じる。

###### 本画面の初期表示時は、最新（補正項番の最老番）の補正履歴を表示し、最新の補正に対して補正受信前後の項目内容に変更がない場合、補正変更項目未存在のメッセージを表示する。

###### 画面イメージを図 ２.１.２７.１.１－３に示す。

図 ２.１.２７.１.１－３　補正オーダ変更項目一覧画面イメージ（補正変更項目未存在）

###### 補正一覧は、表 ２.１.２７.１.１－１の履歴情報を表 ２.１.２７.１.１－２の形式にて補正回数の降順に一覧表示する。

イメージを図 ２.１.２７.１.１－４および図 ２.１.２７.１.１－５に示す。

表 ２.１.２７.１.１－１　補正履歴表示項目一覧

| 項番 | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-3_29 変更 補正回数 | 補正オーダの受信回数 |  |
| 2 | 補正有無 | 補正受信前後の工事情報の変更有無 | (１２)を参照 |
| 3 | 補正受信日 | 補正履歴の作成年月日 | 「YYYY/MM/DD」形式 |
| 4 | 補正受信時間 | 補正履歴の作成時刻 | 「HH24:MI」形式 |
| 5 | 受付担当：会社・部署名 | オーダの受付担当：会社・部署名 | 設定値なしの場合、‘受付担当会社部署名なし’を表示 |
| 6 | 受付担当：担当者名 | オーダの受付担当：担当者名 | 設定値なしの場合、‘受付担当者名なし’を表示 |
| 7 | 受付担当：電話番号 | オーダの受付担当：電話番号 | 設定値なしの場合、‘受付担当電話番号なし’を表示 |
| 8 | ＥＢ事業者 | オーダのＥＢ事業者 |  |

表 ２.１.２７.１.１－２　補正履歴表示形式

| 項番 | 事業者 | 表示形式 *1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＥＢ事業者以外 | 補正回数□－□補正有無□＜補正受信日△補正受信時間□受付担当：会社・部署名□受付担当：担当者名□受付担当：電話番号＞ |
| 2 | ＥＢ事業者 | 補正回数□－□補正有無□＜補正受信日△補正受信時間□ＥＢ事業者＞ |

注）*1：□…全角スペース、△…半角スペース

図 ２.１.２７.１.１－４　補正一覧イメージ（ＥＢ事業者以外）

図 ２.１.２７.１.１－５　補正一覧イメージ（ＥＢ事業者）

###### 補正受信前後の工事情報の変更有無により、補正有無の表示内容および補正履歴の表示形式を切り替える。表示形式について表 ２.１.２７.１.１－３示す。

表 ２.１.２７.１.１－３　補正履歴表示形式

| 項番 | 補正受信前後の工事情報 | 補正有無 | 表示形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 変更あり | ‘補正あり’ | アンカー |
| 2 | 変更なし | ‘補正なし’ | テキスト |

###### [補正履歴]アンカークリックにより対象補正回数の補正項目情報を本画面に表示する。

##### 画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.２７.１.２－１に示す。

表 ２.１.２７.１.２－１　補正オーダ変更項目一覧　画面入力項目

| 項番 | 必須 項目 | 項目名(和名) | 入力フィールド タイプ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | － | 最新補正印刷 | ボタン | 進捗状況照会 検索結果画面より遷移の場合 |
| 2 | － | 一覧表示 | ボタン | 進捗状況照会 検索結果画面より遷移の場合 |
| 3 | － | 処理開始 | ボタン | 下記の条件をすべて満たす場合、表示 ・進捗状況照会 検索結果画面より遷移 ・進捗状況照会の更新権限があるユーザ |
| 4 | － | 閉じる | ボタン | 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面よりサブウィンドウとして呼び出された場合 |
| 補正一覧 |  |  |  |  |
| 5 | － | 補正履歴 | 表示のみ | 表示内容が表示可能領域を超過した場合、スクロールバー(縦または横)を表示 ※スクロールバーの表示様式については、使用するブラウザの実装に準拠する |
| 補正項目情報 |  |  |  |  |
| 6 | － | 補正回数 | 表示のみ |  |
| 7 | － | 補正前ステータス | 表示のみ | 並行ステータスの場合、「／」区切りにて表示 ※中間回答数は表示しない |
| 8 | － | 申込サービス | 表示のみ | 「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」を参照すること |
| 9 | － | 統合ＳＯ番号 | 表示のみ |  |
| 10 | － | 利用部門管理番号 | 表示のみ |  |
| 11 | － | タブ名 | 表示のみ |  |
| 12 | － | グループ名 | 表示のみ |  |
| 13 | － | 項目名 | 表示のみ |  |
| 14 | － | 項目値 補正受信前 | 表示のみ | 該当項目の値が未設定の場合、空表示 |
| 15 | － | 項目値 補正受信後 | 表示のみ | 該当項目の値が未設定の場合、空表示 |

##### アンカー

アンカー項目を表 ２.１.２７.１.３－１に示す。

表 ２.１.２７.１.３－１　補正オーダ変更項目一覧画面アンカー項目

| 項番 | 項目名（和名） | リンク先 | 表示ウィンドウ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 補正履歴 | 進捗状況照会 補正オーダ変更項目一覧画面 | 自画面 |